新建川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕168 号

- 川藏铁路有限公司：

我厅于2022年8月15日受理你公司提交的《关于申请审批<新建川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段水土保持方案报告书>的函》(川藏安环函〔2022〕158号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220815-018000）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

新建川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段(项目代码：2206-510000-04-01-143533）位于四川省成都市和眉山市境内，线路起于成自铁路天府站（不含），经成都市天府新区、双流区、新津区，眉山市彭山区，成都市邛崃市、蒲江县后止于既有成雅铁路朝阳湖站（不含）雅安端。正线长度为80.281公里（成都市境内77.295公里，眉山市境内2.986公里）；联络线11.503公里。国铁I级双线电气化铁路，设计行车速度160公里每小时，平面预留200公里每小时条件。全线设车站5座，其中新建车站3座（新津南站、寿安站、蒲江站），引入在建成都1座（天府站），改建既有站1座（普兴站）。全线路基长27.779公里，桥梁长64.06公里/55座，隧道长2.950公里/6座。项目施工需设施工生产生活区32处，弃渣场1处，表土堆存场38处，新建、改建施工道路87.08公里（含1.40公里运梁便道）。项目建设涉及的房屋拆迁安置、电力设施迁改等专项设施改（迁）建及其水土流失防治责任由地方政府负责。

工程总占地面积450.68公顷，其中永久占地332.65公顷，临时占地118.03公顷。工程土石方挖方671.85万立方米（含剥离表土57.45万立方米），填方总量289.67万立方米（含回覆表土57.45万立方米），借方61.13万立方米（外购），余（弃）方443.31万立方米。本项目设1处弃渣场，堆放弃渣105.02万立方米；其余338.29万立方米余方运至其他项目综合利用或地方政府规划的弃渣场堆放（其中31.33万立方米运至天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）路基回填利用，94.22万立方米运至地铁30号线临时综合站及盾构渣土处置项目综合利用，212.74万立方米运至蒲江县建筑垃圾消纳场堆放），相应水土流失防治责任由接收单位负责。

工程总投资126.2亿元，其中土建投资约60.2亿元。工程计划于2022年12月开工，2026年5月建成，总工期为3.5年。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程和施工总布置的水土保持分析评价，无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围450.68公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

（四）同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.25，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和余方综合利用及处置方案。同意1处弃渣的选址（填坑塘型）和堆置方案。后续设计中要严格按照标准规范，查明水文地质条件，进一步深化弃渣场防护措施设计，确保弃渣场安全稳定，不造成新的水土流失危害。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积450.68公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计585.884万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、成都市水务局、眉山市水利局及相关县级水利（务）局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准弃渣场外新设弃渣场堆渣的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、请蒲江县水务局加强对蒲江县建筑垃圾消纳场的水土保持监督管理，督促其建设（管理）单位依法做好水土保持工作，落实水土流失防治措施，确保本项目弃渣堆放及消纳场的安全稳定。

七、行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年9月9日