白鹤滩送端换流站配套月城II500千伏输变电工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

川水许可决〔2022〕180 号

- 国网四川省电力公司建设分公司：

我厅于2022年8月1日受理你公司提交的《关于审查白鹤滩送端换流站配套月城II500千伏输变电工程水土保持方案报告书的请示》(川电建设司〔2022〕124号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20220801-031057）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

白鹤滩送端换流站配套月城II500千伏输变电工程项目(项目代码：2201-510000-04-01-165360）位于凉山彝族自治州西昌市、昭觉县、布拖县、美姑县、普格县、盐源县、攀枝花市米易县、乐山市峨眉山市境内。项目建设内容由变电工程（月城Ⅱ开关站新建工程、布拖换流站一期（建昌换流站）扩建工程、普提500kV变电站改造工程、橄榄500kV变电站扩建工程、百灵500kV变电站扩建工程、月城500kV变电站改造工程、沐溪500kV变电站改造工程、南天500kV变电站改造工程、雅中换流站（雅砻江换流站）改造工程）和线路工程（线路全长约101.4千米，其中新建单回线路约65.8千米，新建双回路约2×30.3千米，双回线路重新架线施工约2×5.3千米）等组成。工程总占地面积62.79公顷，其中永久占地15.03公顷，临时占地47.76公顷。工程土石方开挖总量33.35万立方米，回填总量30.82万立方米，余方2.53万立方米（其中塔基区内摊平处置0.78万立方米；综合利用1.75万立方米），本项目不设弃渣场。工程总投资148043万元，其中土建投资约28800万元。工程计划于2022年10月开工，2024年3月完工，总工期18个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围62.79公顷。

（三）同意水土流失防治标准分段执行，凉山州和攀枝花市段执行西南岩溶区一级标准，乐山市段执行西南紫色土区一级标准。

（四）同意西南岩溶区设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%；西南紫色土区设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意本项目土石方平衡和余方综合利用方案。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积62.79公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计81.627万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、攀枝花市水利局、乐山市水务局及项目建设区域有关县级水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林业、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

四川省水利厅

2022年9月20日