普通

- 四川省水利厅行政许可决定

G318线提质改造工程雅江县城西至剪子湾段水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司：

我厅于2023年5月30日受理你公司提交的《甘孜州交通和城乡建设投资集团有限公司关于审批国道318线提质改造工程雅江县城西至剪子湾段工程水土保持方案报告书的请示》（甘交投〔2022〕246号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230530-017724）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

G318线提质改造工程雅江县城西至剪子湾段（项目代码：2208-510000-04-01-319409）位于甘孜藏族自治州雅江县境内，路线全长13.968公里。本项目属于公路工程，建设性质为新建、建设类项目，全线采用双向两车道三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，桥梁宽度10米，隧道建筑限界10米×5米，路面结构类型为沥青砼。本项目由路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、绿化工程、附属设施、交通工程及沿线设施等组成。本项目设桥梁3235.04米/19座，涵洞176.5米/15道，隧道4510米/2座，平面交叉2处，隧道应急救援平台1处，隧道变电所3处和隧道水泵房2处。工程占地总面积29.30公顷，其中永久占地19.30公顷，临时占地10.00公顷。工程土石方挖方总量67.61万立方米（含表土2.35万立方米），填方总量35.99万立方米（含表土2.35万立方米），利用方5.00万立方米，无借方，弃方总量26.62万立方米（折算松方35.94万立方米），弃方全部运至G318线提质改造工程雅江过境线项目纳果沟1号、2号弃渣场堆放，纳果沟1号、2号弃渣场的占地、措施、防治责任范围等均纳入G318线提质改造工程雅江过境线项目计列。施工图预算总投资10.00亿元，其中土建投资8.70亿元。工程计划于2023年7月开工，2025年6月完工，建设工期2年。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意《报告书》对主体工程选址（线）和施工布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围29.30公顷。

（三）同意水土流失防治执行青藏高原区水土流失防治一级标准。

（四）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度85％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87％，表土保护率90%，林草植被恢复率95％，林草覆盖率18％。

（五）基本同意土石方平衡方案和弃渣堆置方案。后续设计要严格按照技术规范，深化渣场设计，进一步做好弃渣场的挡护、排水、排洪、护坡等工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。

（六）基本同意水土流失防治分区、措施总体布局及分区措施布设。

（七）同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列依据和标准。本项目占地总面积29.30公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计38.090万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，贯彻执行水土保持“三同时”制度，切实落实水土流失防治责任。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和多余土石方的综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所涉及州县水行政主管部门报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需在批准的水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时开展水土保持设施自主验收，并向社会公开水土保持设施自主验收情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林草、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，甘孜藏族自治州水利局，雅江县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发