G0611川主寺至汶川段高速公路水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 四川川汶高速公路有限责任公司：

我厅于2024年9月11日受理你公司提交的《关于审批G0611川主寺至汶川段高速公路水土保持方案报告书的请示》（川汶路〔2024〕30号，四川一体化政务服务平台受理编号： 510000-20240911-050219）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

G0611川主寺至汶川段高速公路（项目代码：2020-510000-48-01-481541）位于阿坝州松潘县、茂县及汶川县境内，属新建建设类项目，项目起于松潘县川主寺镇黄胜关，止于汶川县威州镇凤坪坝，全长为198.353公里，其中松潘县90.578公里，茂县96.590公里，汶川县11.185公里。工程采用双向四车道高速公路标准，全线设计速度采用80公里/小时，沥青混凝土路面。工程由路基工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、附属设施及改移工程等组成。道路工程路基长14.456公里，宽度25.5米，共设置桥梁55.775公里/161座，涵洞及通道31座，设隧道128.122公里/38座，互通式立交14处，服务区3处，停车区1处、收费站13处、监控分中心3处、养护工区4处，改移道路6.122公里，改移沟渠0.575公里；布设施工便道148.60公里，表土堆放场19处，施工临时设施177处，弃渣场18处。

本工程征占地面积为1022.21公顷，其中永久占地611.32公顷，临时占地410.89公顷。土石方挖方总量4423.22万立方米（含表土剥离142.52万立方米），填方总量1134.73万立方米（含表土回覆142.52万立方米），综合利用1170.40万立方米，弃方2118.09万立方米（合松方2944.00万立方米）。综合利用方中510.40万立方米用于加工砂石骨料，210.00万立方米用于茂县树德水泥厂生产用料，290.00万立方米运至茂县土地整理项目综合利用，100.00万立方米运至茂县农村公路建设项目综合利用，45.00万立方米运至茂县山洪沟综合治理项目综合利用，15.00万立方米运至茂县地质灾害治理工程综合利用。弃方全部运至18处弃渣场堆放（2级弃渣场1处，3级弃渣场15处,4级弃渣场1处，5级弃渣场1处）。工程总投资536.45亿元，其中土建投资445.22亿元。工程计划于2024年10月开工，2029年9月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围1022.21公顷。

（三）同意本项目松潘县段采用青藏高原区水土流失防治一级标准，基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度85%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率87%，表土保护率90%，林草植被恢复率95%，林草覆盖率18%。同意本项目茂县、汶川县段采用西南紫色土区水土流失防治一级标准，基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。同意弃渣场的选址及堆置方案，后续设计中要严格按照技术规范，做好弃渣场工程防护措施设计，确保弃渣场工程安全。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，严格按图施工，及时完善各项防护措施，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。

（六）同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列。本项目征占地面积1022.21公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1328.873万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）对A6#、A7#、A10#、A11#、A12#、B1#等弃渣场要严格落实水土保持方案要求和弃渣场使用条件的有关协议事项，确保全面消除安全隐患。落实各弃渣场施工期、运行期的稳定安全监测和地质灾害预警，做好弃渣场安全应急预案。

(四）科学制定弃渣中转计划，严格按照水土保持方案设计落实弃渣中转场水土保持措施，完善后续设计，确保不产生新的水土流失危害。要制定弃渣中转场的防汛预案、应急处置预案等，汛期密切监视弃渣中转场状况，严防中转场遇暴雨洪水发生滑坡、塌方、泥石流等灾害事故。因弃渣不能及时综合利用或不能有序实施中转导致需新设弃渣场的，应在弃渣前编制水土保持方案（弃渣场补充报告），报原审批部门审批。

（五）切实做好水土保持监测工作，落实三级及以上弃渣场视频监控。加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、阿坝州水务局、松潘县水务局、茂县水务局、汶川县水务局提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(五)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(六)在项目开工前应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、阿坝州水务局负责组织松潘县水务局、茂县水务局、汶川县水务局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

八、本行政许可文件自批准之日起有效期3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年10月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，阿坝州水务局、松潘县水务局、茂县水务局、汶川县水务局，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发