川投泸州天然气发电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 川投(泸州)燃气发电有限公司：

我厅于2023年12月12日受理你公司提交的《关于申请审批川投泸州天然气发电项目水土保持方案报告书的函》（泸气电函〔2023〕61号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20231212-087730）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

川投泸州天然气发电项目（项目代码：2208-510000-04-01-

108423）位于泸州市江阳区境内，属新建建设生产类项目。项目由新建厂区、厂外排水管道工程两部分组成，其中厂区总建筑面积56910.98平方米，配置2台H级燃气轮机、2台余热锅炉、2台凝汽式蒸汽轮机、2台发电机等及其配套设施，余热锅炉同步建设烟气脱硝装置；厂外循环水排水及雨水管道各长660米（同沟敷设）。设置施工临时设施5处，4级坡地型弃渣场1处；表土临时堆放场1处，还建沥青砼道路316.44米。

工程总征占地面积14.93公顷，其中永久占地10.79公顷，临时占地4.14公顷。土石方挖方总量28.34万立方米（含表土1.48万立方米），填方总量7.84万立方米（含表土1.48万立方米），弃方20.50万立方米（折松方27.27万立方米），弃方中11.35万立方米（松方）运至纳溪区东升街道牛马场建筑垃圾消纳场消纳，其余15.92万立方米（松方）运至弃渣场集中堆放。工程总投资321621万元，其中土建投资46401万元。工程已于2023年8月开工，计划2025年12月完工。

- 水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（选线）和施工总布置的水土保持分析评价。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围14.93公顷。

（三）同意水土流失防治标准执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）基本同意土石方平衡和弃渣堆置方案。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，并严格按设计实施，确保弃渣场工程安全，确保不造成新的水土流失危害。施工过程中禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积为14.93公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计19.409万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织管理，贯彻执行水土保持“三同时”制度，切实落实水土流失防治责任。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离保护和利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至水土保持方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求，优化施工工艺，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。及时组织排查隐患并实施处置，确保安全。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所涉及市县水行政主管部门报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果应及时录入全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、本行政许可决定自批准之日起有效期3年。在许可决定有效期内未开工建设的，生产建设单位应在有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可决定有效期内未开工建设也未申请重新审核的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可决定自动失效。

四川省水利厅

2024年1月   日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，泸州市水务局，江阳区水务局，四川省地质工程勘察院集团有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发