金沙江乌东德库区库尾航道整治工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书

- 攀枝花市交通投资开发有限公司：

我厅于2024年11月14日受理你公司提交的《攀枝花市交通投资开发有限公司关于审批金沙江乌东德库区库尾航道整治工程水土保持方案报告书的请示》（攀交投〔2024〕103号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20241111-941919）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

金沙江乌东德库区库尾航道整治工程（项目代码：2212-510000-04-01-864494）位于攀枝花市仁和区、盐边县和凉山州会理市境内，属新建建设类项目，项目上起两江口（金沙江与雅砻江汇合口），下至平地师庄（攀枝花与云南交界处），整治河段全长为78公里。工程采用内河Ⅲ级航道标准，航道尺度为3×60×480米（水深×宽度×弯曲半径），设计代表船型为1000吨级货船和16车滚装船。工程由航道整治工程和配套工程等组成。其中航道工程主要整治滩险18处，配套工程包括航标工程、支持保障系统、迤资航道维护工作站、拉鲊航道维护工作站、阿基鲁公共锚地，以及维护船艇等。工程布设砂石料中转场1处，表土堆放场3处，施工场地区2处。

本工程征占地面积为14.49公顷，其中永久占地10.49公顷，临时4.00公顷。土石方挖方总量330.13万立方米（含表土0.72万立方米），填方总量109.82万立方米（含表土0.72万立方米），借方1.58万立方米，利用方221.89万立方米（其中：5.57万立方米作为本项目砂石骨料加工使用；根据攀枝花市、凉山州有关部门专题研究并议定《金沙江乌东德库区库尾航道整治工程疏浚砂石处置专项推进会会议纪要》（攀府阅〔2024〕56号）及《攀枝花市人民政府关于明确金沙江乌东德库区库尾航道整治工程疏浚砂石综合利用实施单位的批复》（攀府函〔2024〕237号），攀枝花市人民政府指定攀枝花交通发展（集团）有限责任公司实施本项目216.32万立方米砂石的综合利用，临时堆存于攀枝花城建交通（集团）有限公司建设的攀枝花市仁和区仁和镇上龙潭沟弃土场。工程总投资76826.76万元，其中土建投资62539.20万元。工程计划于2025年1月开工，2027年12月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围14.49公顷。

（三）同意本项目采用西南岩溶区水土流失防治一级标准。基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。

（四）基本同意土石方平衡和综合利用方案。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。

（六）基本同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列依据和标准。本项目征占地总面积14.49公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计18.837万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）攀枝花市水利局要督促攀枝花市交通投资开发有限公司、攀枝花交通发展（集团）有限责任公司、攀枝花城建交通（集团）有限公司严格按照《金沙江乌东德库区库尾航道整治工程砂石综合利用协议》明确责任主体，落实土石方综合利用水土流失防治主体责任，规范管理并全面做好运输、堆存等过程中的水土保持防护工作；要组织开展水土流失安全隐患排查，并根据排查情况督促责任单位及时完善水土保持防护措施，确保不产生新的危害。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、攀枝花市水利局、凉山州水利局、仁和区水利局、盐边县水利局、会理市水利局提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）在项目开工前应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、攀枝花市水利局、凉山州水利局组织负责具体属地监管的市（县、区）水行政主管部门对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

八、本行政许可文件自批准之日起有效期3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2024年12月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，攀枝花市水利局、凉山州水利局，仁和区水利局、盐边县水利局、会理市水利局，四川省交通勘察设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发